ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АльянсГрупп»

| ОКПД2 62 | ОКС 35.080 УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «АльянсГрупп» ____________ Баркалов П. С. «___» ___________2026 г. |
| --- | --- |

программное обеспечение

БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА A-BIOS

Инструкция по установке ПО

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	4

3.	Последовательность действий по установке ПО	5

1.	ВВЕДЕНИЕ

  - В настоящей инструкции описано материально-техническое обеспечение и последовательность действий, необходимых для установки программного обеспечения «базовая система ввода-вывода A-BIOS.

2.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - Установка ПО осуществляется с использованием программно-аппаратного комплекса в следующей минимальной конфигурации:

Рабочее место:

- микросхема флеш-памяти MX25L25735FM, предназначенная для напайки на материнскую плату;

- ноутбук или персональный компьютер инженера с портом USB, операционной системой Linux и программным обеспечением flashrom (для установки программы flashrom достаточно выполнить команду sudo apt install flashrom);

- программатор CH341A.

3.	Последовательность действий по установке ПО

  - Подключить программатор CH341A к USB-порту ноутбука или персонального компьютера инженера

  - Установить в программатор микросхему флеш-памяти MX25L25735FM, предназначенную для напайки на материнскую плату.

  - Выполнить команду

flashrom -p ch341a_spi -w bsvv_A-BIOS_xx_xx_xx -V

(здесь xx_xx_xx – номер версии ПО)

  - Дождаться окончания записи ПО во флеш-память. Убедиться, что программа flashrom выдала сообщение об успешном выполнении операции записи:

Verifying flash... VERIFIED.

  - Если программа flashrom выдала сообщение об ошибке:

WRITE FAILED!

– выполнить процедуру повторно.

  - Если повторное выполнение операции записи завершилось ошибкой, заменить микросхему памяти и выполнить процедуру повторно